تعليمات  وزير العمل رقم (3) لسنة 2005 م

بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها

للعاملين في مجال الأشعة المؤينة

وزير العمل

بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل

وأمراض المهنة

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قررنا التعليمات التالية:

مادة (1)

تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

مادة (2)

تكون حدود الجرعة السنيوة القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض بالنسبة للنساء الحوامل (10 mSv) طوال فترة الحمل على جرعات بمعدل (1 mSv) في الشهر.

مادة (3)

في التعرضات الشاذة وحالات الطوارئ بالنسبة للأفراد العاملين في التدخل وفي الظروف التي تتطلب إنقاذ الغير يكون التعرض (100 mSv)  مع تحديد (250 mSv)  لفترة الحياة.

مادة (4)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية

الموافق 11/1/1426

غسان الخطيب

وزير العمل

الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة

| حدود الجرعة بالنسبة للعاملين (mSv) | التطبيق |
| --- | --- |
| 100 (mSv) لكل خمس سنوات بمعدل 20 (mSv) سنوياً على أن لا يتجاوز التعرض 50 (mSv) في السنة | الجرعة الفعالة (جرعة كامل الجسم) |
| 150 | الجرعة المكافئة لعدسة العينين |
| 200 | الجرعة المكافئة لأعضاء التناسلية |
| 250 | الجرعة المكافئة لكل من (الثدي، الرئتين، الغدد) |
| 500 | الجرعة المكافئة لكل من (الأطراف العلوية والسفلية، الجلد، العظام) |