تعليمات وزير العمل رقم (4) لسنة 2005م

بالمستويات الآمنة لشدة الضوضاء في أماكن العمل

وزير العمل،

بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004م بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قررنا التعليمات التالية:

مادة (1)

تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من (85) ديسبل وحتى (115) ديسبل (أ).

وفقاً لما يلي:

| 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | مستوى شدة الضوضاء (dB(A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | مدة التعرض اليومي بالساعة |

مادة (2)

في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن (85) ديسبل لفترات متقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض، المعادلة الآتية:

أ1 + أ2 +....<

— —

ب1 ب2

حيث (أ) تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء. و (ب) تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المسموح بها إذا تجاوزت نتيجة المعادلة العدد واحد صحيح.

مادة (3)

1- تكون المستويات المسموح بها بالنسبة للضوضاء المتقطعة الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة، وفقاً لما يلي:

| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | مستوى شدة الضوضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000 | 10000 | 3000 | 1000 | 300 | 100 | 30 | 10 | عدد الطرقات المسموح بها في اليوم الواحد |

2- يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة (150) ديسبل كحد أقصى ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

تكون الفترة بين كل طرقة ثانية واحدة أو أكثر وإذا كانت هذه الفترة أقل من ثانية تعتبر الضوضاء مستمرة ويطبق عليها المستويات المبينة في المادة (1)

مادة (4)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه – تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية

الموافق 11/1/1426 هجرية

غسان الخطيب

وزير العمل