تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م

بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل

وزير العمل،

بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قررنا التعليمات التالية:

مادة (1)

تكون مستويات الإضاءة الآمنة في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

مادة (2)

مستويات الإضاءة في الجدول الآتي تعتبر الحد الأدنى في الأعمال والأماكن المذكورة فيه.

مادة (3)

تقاس شدة الإضاءة عند مستوى العمل (على ارتفاع متر واحد من مستوى الأرضية.

مادة (4)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية

الموافق 11/1/1426 هجرية

غسان الخطيب

وزير العمل

جدول المستويات المأمونة لشدة الإضاءة في أماكن العمل

| النشاط | لوكس |
| --- | --- |
| الممرات والطرقات | 30 |
| مخازن المواد الأولية والمصنعة | 100 |
| أعمال منخفضة الدقة مثل: أ- تجميع الأجزاء الكبيرة وأعمال التشييد والبناء ب- أعمال الفحص العادية- العمل أمام الماكينات او الطاولات ج- العمل المكتبي العادي....الخ | 300 |
| أعمال متوسطة الدقة مثل: أ- المراحل الأولية للصقل والتلميع – أعمال الفحص الصعبة ب- اختبار جودة الألوان – فرز وتصنيف المنتجات ج- أعمال فحص أكثر صعوبة – أعمال الحسابات....الخ | 700 |
| أعمال عالية الدقة مثل: أ- أعمال عالية الدقة أمام الماكنات ب- المراحل المتوسطة للصقل والتلميع ج- الكمبيوتر، الآلات الكاتبة...الخ | 1000 |
| أعمال متناهية الدقة مثل: أ- لحام الأجزاء الدقيقة جداً ب- تجميع واختبار الساعات والمجوهرات ج- أعمال الطلاء والخراطة الدقيقة د- التصميم والرسم الهندسي.... الخ | 1500 |